# METODOLOGÍA TÉCNICA Y CIENTÍFICA: WETLAND MONITOR CHILE

Este documento describe de manera exhaustiva el marco metodológico, los algoritmos estadísticos y la base científica del sistema de monitoreo satelital avanzado aplicado a humedales.

# 1. INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO

El software utiliza una arquitectura de borde para el análisis de Big Data Geoespacial:

Cloud Computing: Google Earth Engine (GEE) como motor de cómputo paralelo.

Sensores: Sentinel-2 Multispectral Instrument (MSI) nivel L2A (reflectancia de fondo de atmósfera).

Backend: FastAPI (Python 3.11) para orquestación de procesos asíncronos.

Resoluciones: Escala nativa de 10-20 metros por píxel.

# 2. PREPROCESAMIENTO Y FILTRADO

Para asegurar la integridad de las tendencias, el sistema aplica una cadena de limpieza automática:

Máscara de Nubes: Uso de la banda QA60 y filtrado recursivo por porcentaje de nubosidad (<20%).

Geometría de Precisión: Normalización de coordenadas KML/KMZ a WGS-84 y simplificación de polígonos para compatibilidad con GEE.

# 3. ALGORITMOS DE ÍNDICES ESPECTRALES

| ÍNDICE | FÓRMULA | APLICACIÓN ECOLÓGICA |
| --- | --- | --- |
| MNDWI | (Green - SWIR1) / (Green + SWIR1) | Detección de agua y humedad eliminando ruido de suelo. |
| NDRE | (NIR - RedEdge1) / (NIR + RedEdge1) | Salud vegetal basada en la banda Red Edge (clorofila). |
| NDCI | (RedEdge1 - Red) / (RedEdge1 + Red) | Cuantificación de clorofila-a en el agua (eutrofización). |
| SAVI | ((NIR - Red) / (NIR + Red + 0.5)) * 1.5 | Monitorización de vegetación con ajuste de brillo del suelo. |
| FAI | NIR - (Red + (SWIR1 - Red) * 0.177) | Detección de vegetación flotante y blooms algales. |
| NDSI | (Red - NIR) / (Red + NIR) | Identificación de costras salinas y salinidad superficial. |
| WRI | (Green + Red) / (NIR + SWIR1) | Ratio de agua para clasificación tierra/agua. |

# 4. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA ROBUSTA

El sistema no utiliza promedios simples, sino métricas resistentes a anomalías:

Detección de Outliers (IQR): Identificación de valores espurios mediante el Rango Intercuartílico [Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR].

Amortiguación de Tendencias: Uso de un denominador de seguridad (ε=0.02) para evitar divisiones por cero o incrementos infinitos en zonas áridas.

Significancia Estadística: Implementación de Test-T de Welch para validar si los cambios entre años son estadísticamente diferentes (p < 0.05).

# 5. ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES AVANZADO

Se integran técnicas de modelado matemático para entender el comportamiento dinámico:

Interpolación PCHIP: Reconstrucción de datos faltantes mediante Polinomios Cúbicos de Hermite que preservan la forma de la curva ambiental.

Descomposición STL (BFAST): Separación de la tendencia neta de los ciclos estacionales. Esto permite ver la degradación real más allá del invierno/verano.

Detección de Quiebres (PELT): Algoritmo de segmentación para encontrar el punto exacto en el tiempo donde la salud del humedal cambió de dirección.

# 6. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO GLOBAL

El software simula el razonamiento de un experto ambiental mediante lógica cruzada:

Si Agua(-) + Vegetación(-)  =>  Deterioro por Desecación Crítica

Si Calidad Agua(+) + Algas(+)  =>  Riesgo Inminente de Eutrofización

Si Salinidad(+) + Humedad(-)  =>  Proceso de Salinización por Evaporación

Si Agua(+) + Vegetación(+)  =>  Fase de Recuperación Ecosistémica

# 7. CONSISTENCIA ESPACIAL (MORAN)

Se calcula el Índice de Moran Global sobre los mapas de píxeles resultantes. Esto diferencia si un cambio es un "error de sensor" (píxeles aislados) o una "realidad geográfica" (píxeles agrupados).

Generado automáticamente por el Sistema GEOINT Wetland Monitor - Marzo 2026